温州市中医院一批会议室设备采购文件

一、项目名称：一批会议室设备采购

二、采购方式：公开遴选（非政府采购）
三、预算金额：24340元

四、采购要求：

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	具体要求
	参考图片

	1
	会议音箱
	4
	只
	1、全频柱阵列音箱 

2、配备简易壁挂件和Φ35底座

3、金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网

4、额定阻抗：≥5Ω

5、额定功率（RMS）：≥120W

6、特性灵敏度：≥90dB

7、连续声压级：≥110dB

8、最大声压级：≥120dB

9、额定频率范围：110～18000Hz

10、全频扬声器：3.5"×4

11、设备接口：按压式弹簧接线夹

12、覆盖角度（H×V）：120°×60°

13、尺寸(H×W×D)(mm)：560×145×165
	[image: image1.png]




	2
	专业功放
	2
	台
	1、功放类型：D类或TD类，

2、电源工作范围：AC 110-242V 50Hz

3、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择

4、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω

5、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）

6、总谐波失真≤0.1%

7、串音衰减≥70dB

8、信噪比（A计权）≥100dB

9、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥250
	 [image: image7.png]




	3
	调音台
	1
	台
	1、配有USB，蓝牙输入，8路插入点

2、支持48V幻象供电

3、10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路立体声监听输出+1路立体声耳机输出+1组立体声录音输出）

4、效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声

5、多媒体可以发送至AUX1、编组1、2与立体声

6、支持蓝牙接收，USB声卡功能

7、支持声控（话筒优先）

8、内置DSP效果器，支持99种预设

9、支持三段均衡，中频带参量EQ

10、采用14个60mm行程推子

11、支持通道监听

12、主输出支持7段图示均衡

13、每路话放支持低切

14、辅助1支持推子前后切换

15、通道信号削峰指示灯，三色输出电平指示灯

16、频率响应：20Hz～20kHz （+1dB，-3dB）

17、总谐波失真：≤0.1%

18、信噪比（A计权）：≥95dB

19、增益：≥70dB

20、最大输入电平：≥18dBu

21、最大输出电平：≥18dBu

22、尺寸(L×W×H)(mm)：436×495×120
	   [image: image2.png]




	4
	数字音频处理器
	1
	台
	1、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%

2、信噪比（A计权）：≥105dB

3、频率响应：20Hz～20kHz （±0.5dB） 

4、最大输入电平：≥16dBu

5、最大输出电平：≥16dBu

6、最大增益：≥20dB

7、底噪：≤-85dBu

8、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器，采样率 96kHz

9、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB

10、每个输入通道至少有9段参量均衡（PEQ），每个输出通道至少有15段参量均衡（PEQ），每段均有有参量，低架和高架等多种EQ类型选择

11、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择

12、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms

13、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB

14、直观友好的用户界面，USB，RS485等多种方式与上位机连接
	   [image: image3.png]





	5
	电源时序器
	1
	台
	1、液晶显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态

2、配置RS232接口，支持外部中控设备控制

3、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰

4、支持PC和Android端控制

5、可控电源路数：8路

6、时序通道：默认1秒（可通过上位机修改，最大96秒）

7、通道额定输出电流：10A

8、整机额定总输出电流：25A

9、工作电压:AC 180V～AC 240V，50Hz/60Hz 

10、尺寸(L×W×H)(mm)：481×220×44
	[image: image4.png]P s






	6
	反馈抑制器
	1
	台
	1、压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB

2、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用

3、监测速度：高/中/低可选

4、输出电平：高/中/低可选

5、密码锁定和解锁功能

6、中英文语言选择功能

7、支持PC软件全功能控制

8、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB

9、总谐波失真（1kHz）：≤0.01%

10、信噪比（A计权）：≥105dB

11、最大输入电平：≥15dBu

12、最大输出电平：≥10dBu

13、串音：≥100dB

14、增益差：≤0.5dB

15、过载源电动势≥6V

16、尺寸(L×W×H)(mm)：483×244×47
	[image: image6.png]




	7
	一拖二无线头戴话筒
	1
	套
	1、载波频段:UHF645-690MHz

2、单机频带宽度:50MHz

3、单机频道数量:200个

4、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz(A计权)

5、频率响应(线路):50Hz-16kHz

6、有效使用距离:50米(无干扰环境，无遮挡)

7、接收机指标

1）频率稳定度:±0.005%(-10°C-+50°C)

2）最大频偏:±45KHz

3）对频方式:红外+无线

4）天线:50Q/BNC

5）显示方式:三色TFT

6）电源供应:DC 12V

7）音频输出接口:XLR+TS

8）外形尺寸(主体):479mm(宽)*45mm(高，不含脚垫)*185mm(深)

8、发射器指标

1）载波频段:UHF640-690MHz

2）调制方式:宽带FM

3）频率振荡模式:PLL相位锁定频率合成
	    [image: image5.png]





五、质保期：≥3年（质保期内保修）
六、付款方式：

全部货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到发票后3个月内向乙方支付合同价款。

七、交货期
合同签订后 5个 工作日内到达指定地点，完成项目中所有产品的安装并通过最终验收合格交付采购人使用。

八、定标方法
1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织遴选。

3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

九、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

2、商务标（报价）30分（权值30%）

满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

十、评分细则
1、商务技术分（0-70分）
	序号
	评定项目
	分值
	评分细则

	1
	对应于采购文件产品技术规格及配置的偏离度
	50
	与采购文件中产品技术规格及配置、商务要求对比，一项指标负偏离扣0.5分，扣完为止。

	2
	投标产品的档次
	9
	投标产品在产品系列中属高档产品的，得6-9分；属中等档次产品的，得3-6分；属低档产品的，得0-3分。

	3
	保修服务
	2
	产品保修期超过采购文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。

	4
	市场占有率
	3
	提供内2022年1月1日起至今与最终用户签订的同类产品的合同复印件及购销发票，每份有效合同及购销发票得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同及购销发票视为一个业绩）

	5
	制造商或代理商的售后服务和维修能力
	6
	制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-6分）


2、价格评分（0-30分）
（1）报价一览表

项目名称：温州市中医院一批会议室设备采购           

	序号
	项目名称
	报价（人民币元）
	质保期

	1
	会议音箱
	大写：
	

	
	
	小写：
	

	2
	专业功放
	大写：
	

	
	
	小写：
	

	3
	调音台
	大写：
	

	
	
	小写：
	

	4
	数字音频处理器
	大写：
	

	
	
	小写：
	

	5
	电源时序器
	大写：
	

	
	
	小写：
	

	6
	反馈抑制器
	大写：
	

	
	
	小写：
	

	7
	一拖二无线头戴话筒
	大写：
	

	
	
	小写：
	

	
	
	小写：
	

	8
	总计：
	大写：

	
	
	小写：


说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。
   供应商全称（盖章）：

   供应商代表（签字）：

   日  期：   

分项报价表
	序号
	内容
	单位
	投标品牌
	规格型号
	投标单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	会议音箱
	只
	
	
	
	
	

	2
	专业功放
	台
	
	
	
	
	

	3
	调音台
	台
	
	
	
	
	

	4
	数字音频处理器
	台
	
	
	
	
	

	5
	电源时序器
	台
	
	
	
	
	

	6
	反馈抑制器
	台
	
	
	
	
	

	7
	一拖二无线头戴话筒
	套
	
	
	
	
	


遴选申请人全称（盖章）：

遴选申请人代表（签字）：

日   期：  
